# 采购内容及总体要求

第一节  采购清单及技术要求

| 序号 | 货物名称 | 数量及参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 49寸液晶拼接屏及辅助软硬件 | 详见下表 |
| 2 | 全频音箱 |  |
| 3 | 专业立体声功放 |  |
| 4 | 设备安装 |  |

技术要求：

| 参考图片 | 品牌、型号 | 说 明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 49寸液晶拼接屏 |  |  |  |
| · | 参考品牌：LG、中光学、海康 型号：49寸液晶拼接屏 | 1.A级LG DID专用工业面板LD490DUN-TJB2 ；LED背光源 LG shineout技术 拼接； 可视角度89°/89°/89°/89°； 超窄边拼缝双边≤1.8mm；单屏尺寸：1078 (宽）×608(高）；亮度≥500cd/m2；分辨率≥1920x1080；对比度≥3500:1； 1.1*必须同时具有HDMI、DVI、VGA、AV、DP等多种输入接口（谈判时提供样品），寿命≥50000小时，内置处理器一体化设计！ 2.*为保证用户的实际应用，液晶显示单元必须同时提供DVI输入、HDMI输入、DP输入、VIDEO输入、VGA输入，保证产品应用时具备最大的兼容性和灵活性。 2.1*液晶拼接单元具备节能功能，可以实现拼接单元的自动变频节能功能，平均节能不低于20%，打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项。液晶拼接单元支持LED条屏功能 ，能够进行字符的叠加显示；字符内容用户可以自行选择；字符显示方式为滚动，也可暂停在任意位置显示，滚动速度可调；支持LED条屏功能支持时间实时显示；显示内容包括年、月、日、时、分、秒。液晶拼接单元具有单台开机延时功能，能够有效避免拼接单元同时开机产生的冲击电流对供电系统造成损伤。采用智能温控风扇系统。风扇能够根据设定温度进行转动和停止，并且温度阈值可调，有效降低系统噪音，延长风扇使用寿命，节约能耗；液晶拼接单元具有背光手动控制功能，满足不同场合环境亮度的使用需求，避免使用光感应器方式的背光自动控制所造成的屏幕背光闪烁问题。 3.底图和LOGO可定制：开机动态LOGO和无信号底图可定制； 4.支持U盘快速升级程序：仅需开关一次电源即可完成程序升级； 5.支持软拨码：通过控制软件，设置大屏每块显示单元的ID地址，地址可随时更改，无需硬件拨码； 6.供应商选择的液晶显示单元需要具有国家强制CCC认证、 液晶显示单元还须通过CE认证及ROHS认证，供应商须提供合法的认证证书。 7.液晶拼接显示系统必须取得软件著作权证书。 8.供应商所提供的设备厂家营业执照必须具有大屏幕显示系统经营范围。（在谈判响应文件中提供厂家营业执照副本） 9.谈判时提供符合产品参数要求的液晶屏控制板卡样品。 10. 提供7x24服务x365天；（三年） | 6单元 |
| 控制软件 |  |  |  |
|  | 显示系统控制软件 | 大屏幕控制软件，支持后期升级. | 1套 |
| 液晶拼接屏专用安装支架 |  |  |  |
|  | 壁挂支架 | 配套于49寸超窄边液晶拼接屏，专用挂架 | 6单元 |
|  |  | 屏体装饰 | 1套 |
| 信号连接设备 |  |  |  |
| 线缆附件 |  |  |  |
|  | 图像信号连接线（视频线、HDMI线） | 信号加强处理,屏蔽,接头电镀;加信号分配设备 | 1批 |
|  | 拼接墙控制信号线 | 屏蔽，8蕊，信号加强处理 | 1套 |
|  | 其它耗材 |  | 1套 |
| 货运（保险）费、上门指导、调试费、质保费 |  |  | 6块 |
| 全频音箱、声功放 |  |  |  |
| 无 图 | 全频音箱 参考品牌：ITC、迪士普、惠声 | 1.倒相式低频辐射的二分频全频系统，解析力高，瞬态表现快，高频延伸度好。 2.面罩使用有孔金属网背贴声学透声棉，美观大方。 3.采用无谐振箱体，表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理，有效防谐振、防滑及防划伤，经久耐用，可悬挂安装。 4.高音单元独有DTT（减震高音技术）先进技术设计，高音清晰甜美。 *5.低音采用加强型纸盒振膜，配合独用的磁场回路技术，提供丰满而稳定的低音重现，声学特征持久稳定。 6.单元结构LF:8"×1，HF:1"×1 7.频响范围(±3dB)65-22,000Hz 8.灵敏度（折算到1m，1W）96db *9.最大声压级≥116db 10.输入阻抗8Ω 11..额定功率150W 12.指向性（H×V）90°×60° | 2 |
| 无 图 | 立体声功放 参考品牌：ITC、迪士普、惠声 | 1.双声道立体声专业功率放大器； 2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量单独可调； 4.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动 5.备有XLR和6.35mm两种信号输入接口，使用灵活方便； 6.内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态。 7.具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； *8.内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害。 9.各通道都配备LED工作状态指示，低噪声设计； *10.电源采用先进的防冲击保护设计，无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。 11.额定输出/每声道,8Ω250W 12.额定输出/每声道,4Ω350W 13.额定输出/桥接,8Ω700W 14.输入灵敏度1.2dBV，信噪比 100dB，阻尼系数/8Ω,1kHz 200:1，输入共模抑制 > 90dB. 频率响应 20Hz-20kHz（±0.5dB），谐波失真系数4Ω/1kHz < 0.1%，通道串音 <-70dB，电压增益 > 38dB 显示 电源 “power”, 削顶 “clip”, 信号 “signal”, 直流保护 “DC”, 高温“TEMP” 等 LEDs 工作电源 AC220-240V/50Hz 具有中国国家强制性产品3C认证证书；（谈判时提供复印件并加盖生产厂家公章） | 1 |

注：1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，供应商可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于谈判文件的相关要求。

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且该调整须经谈判小组审核认可。

3、带*号参数不允许出现负偏离，非*号参数不允许出现重大负偏离，无则为无效谈判响应文件。

第二节 相关要求

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装合格正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与谈判文件的要求及其谈判响应文件的技术响应表（如果被谈判小组接受的话）相一致。若谈判文件及谈判响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。供应商对技术参数的响应情况需提供相关技术证明文件（第三方检测报告或产品彩页或厂家官网截图或产品使用说明书）予以证明，否则谈判小组有权不予接受。

1.1供应商提供的相关技术证明文件中关于同一技术参数的表述与检测报告不一致时，以检测报告为准。

2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

3、技术支持

3.1成交供应商应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试施工完毕，项目实施过程中，进场人员的资质必须符合国家、省、市有关规定。施工内容中必须需要有相应资质的队伍实施的，成交供应商必须交由具有相应资质的队伍实施，施工期间成交供应商所发生的或成交供应商施工场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

3.3成交供应商须免费提供本项目采购货物的数据接口规范。

4、质保及售后服务：

4.1成交供应商须提供至少3年的免费质保服务（自验收合格之日起计算）。所有质保费用均已包含在报价中。软件质保期内免费升级服务。

4.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话3小时到现场并解决问题，且故障修复时间不超过1个工作日，如现场不能解决问题，须提供代替的设备或货物备用。

5、培训：成交供应商必须保证免费为采购人提供上门安装调试等技术培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

6、工期：合同签订之日起10日内供货并安装调试施工完毕。

7、交货及服务地点：采购人指定地点。

8、验收：

8.1采购人和相关部门按照谈判文件和谈判响应文件承诺进行验收。谈判文件没有规定和谈判响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及安全、消防、环保等需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，报价中必须包含首次检测费用。

8.2货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及相关设计、制造、检验、技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检测报告、鉴定证书等）等文件汇集成册交付采购人和应由供应商提供的必要文件。

8.3成交供应商应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由成交供应商所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

8.4所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、电缆、特殊安装工具等备件由成交供应商提供。

8.5采购人对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，成交供应商应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向成交供应商签发最终验收证明。

8.6 在最终验收合格时：成交供应商须根据采购人要求免费提供拼接屏原厂商至少3年免费质保及售后服务承诺函。

9、付款方式

9.1付款方式：安装调试施工完毕，验收合格之日起10个工作日内支付合同总价的95%；从验收合格之日起满12个月无质量及售后服务问题，10个工作日内支付合同总价的5%。

9.2付款手续：采购人持相关资料，经审核后，办理付款。